M1 Math-Info
2006-2007
Option SLE

Automatique et Traitement du Signal

Les notations : 

	Signal, variable t
	Transformée de Laplace, variable s = +j
	Transformée de Fourier, variable  = 2f

	x(t)
	L x(s) = XL(s)
	F x() = XF() 


Analyse de Fourier, Système du 2ème ordre

On considère un système du 2ème ordre, dont la fonction de transfert définie par la transformée de Laplace est : 


[image: image1.wmf]2

0

0

2

2

0

2

)

(

w

xw

w

+

+

=

s

s

G

s

H

L

,

avec G le gain statique, 0 ( 0>0) la pulsation propre non amortie (pulsation de référence) et ( (>0) le facteur d’amortissement. 

Ce système ainsi caractérisé par sa transformée de Laplace a déjà été étudié par simulation sous « Simulink », concernant en particulier la réponse indicielle (réponse à un échelon). On peut montrer théoriquement que le comportement du filtre change suivant la valeur du paramètre  (facteur d’amortissement). Le tableau suivant résume cela. 

	
	< 1
	= 1
	> 1

	Régime
	Pseudo-périodique
	Critique
	Apériodique

	Comportement de la réponse indicielle
	Dépassement, Oscillations
	Pas de dépassement, Pas d’oscillations
	Pas de dépassement, Pas d’oscillations


Le passage du régime pseudo-périodique au régime apériodique passe par le régime appelé « critique » à =1. 

On se propose de compléter cette analyse concernant la réponse harmonique et la fonction de transfert. 

1°) La réponse harmonique est la réponse du système à une excitation de forme sinusoïdale ou cosinusoïdale pure. On prendra par exemple x(t) =A.sin(2ot+0), avec A=1 et 0=0. Sous « SimuLink », reprendre la simulation de ce système du 2nd ordre déjà réalisé, pour o=1rad/sec et mettre en entrée un générateur sinusoïdal d’amplitude maximale de 1V et de pulsation o=o. Faire la simulation pour 4 valeurs d’amortissement, 0.05, 0.707, 1 et 1.2. Observer le comportement  pour t proche de 0 et pour t important. Relever les courbes. Expliquer. 

2°) Ecrire un script « Matlab » permettant de lancer le modèle « Simulink » pour différentes valeurs de la pulsation, en ayant préalablement fixé l’amortissement  On fixera la durée de la simulation à 20 périodes du signal d’entrée.  Dans le programme « Matlab », estimer l’amplitude du signal de sortie en régime établi et faire le graphe en fonction de la pulsation d’entrée. Relancer le programme pour différentes valeurs de  : 0.05, 0.1, 0.707, 1 et 1.2. Les questions suivantes servent à l’analyse des courbes obtenues.
3°) Quelle est la fonction de transfert définie par la transformée de Fourier. On notera HF(), cette fonction ? Expliquer le passage entre la Transformée de Laplace et la Transformée de Fourier. 
4°) Exécuter sous Matlab le programme SLIT_2nd_ordre.m. Vous obtiendrez les graphiques de la fonction de transfert de ce système pour les 4 valeurs d’amortissement étudiées et vous pouvez calculez la fonction de transfert pour des valeurs de pulsation et de facteur d’amortissement quelconques. Utilisez ces résultats pour poursuivre l’interprétation des résultats obtenus en 1°). 
4°) La valeur =r =1/(2 ( 0.707 est particulière. Qu’observez vous si le facteur d’amortissement est inférieur à ce seuil ? Même question si le facteur d’amortissement est supérieur à ce seuil. 

5°) Synthèse des expérimentations sur les réponses indicielles et des réponses harmoniques. Compléter le tableau suivant résumant les différents comportements analysés. 

	
	0 < ( r
	r < < 1
	= 1
	> 1

	Régime
	
	
	
	

	Type de filtre : Comportement de la courbe de réponse
	
	
	
	

	Comportement de la réponse harmonique
	
	
	
	

	Comportement de la réponse indicielle
	
	
	
	

	Comportement de la réponse impulsionnelle
	
	
	
	


AGD
1/2
06/11/2006

_1131177379.unknown

