M1 Math-Info
2006-2007
Option SLE

Automatique et Traitement du Signal

Pilotage de la centrale nucléaire

La centrale nucléaire est pilotée en boucle fermée, de la manière suivante : 


[image: image1.wmf] 

s(t)

 

e(t)

 

-

 

+

 

Réacteur

 

x(t)

 

y(t)

 

Pilote

 


La fonction de transfert du pilote est
[image: image2.wmf]d

cs

b

as

s

H

p

+

+

=

)

(

. Sans restriction de généralité, on prendra pour la suite c=1. On appellera Hr(s), la fonction de transfert du réacteur ; elle est modélisée par 
[image: image3.wmf]1

1

)

(

-

-

=

s

s

H

r

. 
1°) Donner l’expression de la fonction de transfert du pilote et du réacteur en boucle ouverte. Qu’en déduisez vous de sa stabilité. 

2°) Donner l’expression de la fonction de transfert du pilote et du réacteur en boucle ouverte.

3°) On désire avoir un gain statique de 1. Donner sur les paramètres à ajuster, les conditions de stabilité de ce processus.  

3°) Sous Similunk, créer le modèle de ce processus. Analyser avec méthode, l’évolution de la réponse indicielle à un échelon unitaire, en fonction des 2 paramètres libres restants. 

4°) Régler le pilote, de manière à avoir une réponse indicielle telle que le dépassement maximum autorisé est de 30% et le temps de montée maximum accepté à 95% est de 0.3 sec, et cela sans avoir d’oscillations. Relever également le temps de réponse à 5%. Pour le cal des temps de montée et de réponse, on pourra utiliser les fonctions Matlab , tps_montee.m et tps_reponse.m. 

5°) Que se passe-t-il lorsque l’on autorise les oscillations sur la réponse indicielle. 
AGD
1/1
20/11/2006

_1164689350.unknown

_1225429278.unknown

_1133180829.doc


Réacteur







x(t)







y(t)







Pilote







+







-







e(t)







s(t)












